EMQTT 分布物联网消息队列

2019年03月

修改记录

| 版本 | 修订日期 | 修订人员 | 修订纪要 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2019-03-25 | 徐强辉 | 初始版本 |

文档目录

1. 一级Title1	3

1.1. 二级Title1	3

1.2. 二级Title2	3

1.2.1. 三级Title1	3

1.2.2. 三级Title2	3

1.2.2.1. 四级Title	4

2. 一级Title2	4

2.1. 二级Title	4

2.2. 二级Title	4

2.2.1. 三级Title	5

2.2.2. 三级Title	5

2.2.2.1. 四级Title	5

2.2.2.2. 四级Title	5

EMQ2.0 简介

EMQ (Erlang/Enterprise/Elastic MQTT Broker) 是基于 Erlang/OTP 平台开发的开源物联网 MQTT 消息服务器。Erlang/OTP 是出色的软实时(Soft-Realtime)、低延时(Low-Latency)、分布式(Distributed) 的语言平台。MQTT 是轻量的(Lightweight)、发布订阅模式(PubSub) 的物联网消息协议。

EMQ 项目设计目标是承载移动终端或物联网终端海量 MQTT 连接，并实现在海量物联网设备间快速低延时消息路由:

- 稳定承载大规模的 MQTT 客户端连接，单服务器节点支持50万到100万连接。

- 分布式节点集群，快速低延时的消息路由，单集群支持1000万规模的路由。

- 消息服务器内扩展，支持定制多种认证方式、高效存储消息到后端数据库。

- 完整物联网协议支持，MQTT、MQTT-SN、CoAP、WebSocket 或私有协议支持。

MQTT 发布订阅模式

MQTT 是发布订阅(Publish/Subscribe) 模式的消息协议，与 HTTP 协议请求响应(Request/Response) 模式不同。

MQTT 发布者与订阅者之间通过”主题”(Topic) 进行消息路由，主题(Topic) 格式类似 Unix 文件路径，例如:

MQTT 主题(Topic) 支持’+’, ‘#’的通配符，’+’通配一个层级，’#’通配多个层级(必须在末尾)。

MQTT 消息发布者(Publisher) 只能向特定’名称主题’(不支持通配符)发布消息，订阅者(Subscriber)通过订阅’过滤主题’(支持通配符)来匹配消息。

MQTT安装部署

我这里是选择 安装包安装, 还可以 docker, rpm 等安装方式.

安装启动

下载版本 v2.3.11

下载地址: http://www.emqtt.com/downloads

虚拟机准备

| emq虚拟机 | 192.168.188.131, 192.168.188.132 |
| --- | --- |
| haproxy虚拟机 | 192.168.188.133 |

解压安装包

131, 132两台虚拟机分别解压安装包到对应安装目录.

unzip emqttd-centos7-v2.3.11.zip

配置参数

Erlang虚拟机参数

##vim emqttd/etc/emq.conf

#节点名称

node.name = emq@192.168.188.131

#Erlang 虚拟机允许的最大进程数，EMQ 一个连接会消耗2个Erlang进程,

#参数值 > 最大允许连接数 * 2

node.process_limit = 2097152

#Erlang 虚拟机允许的最大 Port 数量，EMQ 一个连接消耗1个 Port.

#Erlang 的 Port 非 TCP 端口，可以理解为文件句柄。

#参数值 > 最大允许连接数

node.max_ports = 1048576

EMQ消息服务器参数

##vim emqttd/etc/emq.conf

listener.tcp.external = 0.0.0.0:1883

#设置 TCP 监听器的 Acceptor 池大小

listener.tcp.external.acceptors = 64

#emq最大允许连接数

listener.tcp.external.max_clients = 1000000

linux操作系统配置

1. vim /etc/sysctl.conf

#系统全局允许分配的最大文件句柄数

fs.file-max=2097152

fs.nr_open=2097152

#并发连接 backlog 设置

net.core.somaxconn=32768

net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=16384

net.core.netdev_max_backlog=16384

#可用知名端口范围

net.ipv4.ip_local_port_range='1000 65535'

#TCP Socket 读写 Buffer 设置

net.core.rmem_default=262144

net.core.wmem_default=262144

net.core.rmem_max=16777216

net.core.wmem_max=16777216

net.core.optmem_max=16777216

net.ipv4.tcp_rmem='1024 4096 16777216'

net.ipv4.tcp_wmem='1024 4096 16777216'

#TCP 连接追踪设置

net.nf_conntrack_max=1000000

net.netfilter.nf_conntrack_max=1000000

net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait=30

#TIME-WAIT Socket 最大数量、回收与重用设置

net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=1048576

# 注意: 不建议开启該设置，NAT模式下可能引起连接RST

# net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1

# net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1

#FIN-WAIT-2 Socket 超时设置

net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15

2. vim /etc/systemd/system.conf

DefaultLimitNOFILE=1048576

3. vim /etc/security/limits.conf

#持久化设置允许用户/进程打开文件句柄数

*      soft   nofile      1048576

*      hard   nofile      1048576

其他配置

echo 2097152 > /proc/sys/fs/nr_open

#允许当前会话/进程打开文件句柄数

ulimit -n 1048576

启动emq集群

131,132两台虚拟机修改好配置

启动单节点

./bin/emqttd start

加入emq集群

在132节点 执行. (也可以在131节点执行)

./bin/emqttd_ctl cluster join emq@192.168.188.131

查看集群状态

./bin/emqttd_ctl cluster status

web控制台

默认web控制台端口为18083 账号 admin /public

http://192.168.188.131:18083/#/

安装Haproxy

根据官网私有云部署架构推荐, 使用haproxy 做 负载均衡.

在192.168.188.133安装好 haproxy 并做好对应配置.

监听tcp端口为 1883

压测工具

依赖安装

erlang依赖

yum -y install make gcc gcc-c++ kernel-devel m4 ncurses-devel openssl-devel unixODBC-devel

安装erlang

下载解压

wget http://erlang.org/download/otp_src_20.0.tar.gz

tar -xvzf otp_src_21.0.tar.gz

配置

进入 解压缩目录

./configure --prefix=/usr/local/erlang --with-ssl -enable-threads -enable-smmp-support -enable-kernel-poll --enable-hipe --without-javac

安装

make && make install

配置profile

vim /etc/profile

export ERLANG_HOME=/usr/local/erlang

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin:$ERLANG_HOME/bin

使配置生效

source /etc/profile

安装测试工具

从github上下载源码

https://github.com/emqtt/emqtt_benchmark/tree/benchmark

解压到对应目录 进入对应目录

执行 make (这里对erlang版本有要求, 20.0版本的才能用)

make执行完之后

参数说明

clean session

true: 表示服务端会创建一个持久会话, 在客户端断开连接时, 会话仍然会保持并保存离线消息. 直到会话超时注销.

false: 创建一个新的临时会话, 客户端断开是, 会话自动销毁.

retained

true发送的消息会保存在服务端, 后续的订阅者会接收到该消息.

Qos

0:  最多一次

1:  最少一次

2:  只有一次

发布和订阅都需要设置qos, 发布client发送消息到 broker, broker 发送消息到对应订阅者.

示例:

发布者qos设置为2

订阅者0 qos设置为0

订阅者1 qos设置为 1

发布测试指令

./emqtt_bench_pub -h 192.168.188.133 -c 100 -i 10 -t bench/%i

订阅测试指令

./emqtt_bench_sub –h 192.168.188.133 –c 100 –i 10 –t bench/%i

管理控制后台